| Nazwa budynku | Dom Studenta nr 4 |
| --- | --- |
| Adres budynku | Siedlce ul. Żytnia 17/19 |
| Kierownik/kierownik administracyjny (telefon, e-mail) | Andrzej Dobosz 25 6431704, andrzej.dobosz@uws.edu.pl |
| Dojazd do budynku | Dojazd do budynku od strony ul Żytniej, drogą wewnętrzną dwupłaszczyznową. Chodnik i jezdnia, w obrębie budynków domu studenta - ciąg pieszo-jezdny jednopłaszczyznowy. Przy budynku w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku są miejsca parkingowe oznaczone na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Od ulicy Ks. J. Popiełuszki do DS nr 4 doprowadzona jest ścieżka dotykowa dla niewidomych. Ścieżki dotykowe dla niewidomych poprowadzone są również do Budynku Biblioteki Głównej oraz Budynku Wydziału. |
| Opis wejścia głównego do budynku | Wejście główne do budynku wyposażone jest w dwuskrzydłowe drzwi automatyczne, które otwierają się samoczynnie po wejściu/wjechaniu w obszar pracy sensora. Szerokość drzwi wynosi 145 cm. Przed wejściem umieszczony jest domofon, bezpośrednio przy wejściu zlokalizowana jest recepcja. Na poziomie terenu, w niewielkiej odległości od wejścia głównego zlokalizowane jest wejście do windy osobowej użytkowanej tylko przez osoby z niepełnosprawnościami. Obszar wejścia głównego nie posiada schodków/ stopni ani pochylni. |
| Opis wnętrza budynku | Wnętrze budynku posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością. Struktura użytkowa budynku; - piwnice na poziomie terenu – pomieszczenia techniczne i gospodarcze wykorzystywane przez administrację i obsługę budynku oraz pomieszczenia użytkowane przez Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, tj. cztery sale o powierzchni ok 44,5m2 każda, pomieszczenie administracyjne oraz łazienka męska i damska, - wysoki parter – sale dydaktyczne każda o pow. ok 44 m2 pomieszczenia biurowe i administracyjne użytkowane przez Wdział Nauk Społecznych, - cztery kondygnacje mieszkalne – na każdej kondygnacji znajduje się 12 segmentów mieszkalnych do zamieszkania przez studentów uczelni, w tym 4 segmenty w pełni przystosowane do zamieszkania przez osoby z niepełnosprawnością. Budynek wyposażony jest w klatkę schodową umieszczoną na środku budynku oraz windę, która użytkowana jest tylko przez osoby z niepełnosprawnością. Dostęp do windy możliwy jest tylko przy pomocy chipa, którym dysponuje każda osoba z niepełnosprawnością zamieszkała w budynku. Szerokość korytarzy oraz drzwi jest odpowiednia i nie utrudnia poruszania się osobom z niepełnosprawnością. |
| Pomoc w budynku (procedura) | W sytuacjach, w których osoba z niepełnosprawnością wymaga pomocy, fakt ten jest zgłaszany przez współmieszkańca lub bezpośrednio przez osobę potrzebującą pomocy do pracownika recepcji. W zależności rodzaju pomoc, która jest konieczna do udzielona, udzielana jest bezpośrednio przez pracownika recepcji lub wezwane zostają jednostki specjalistyczne. Każdy segment mieszkalny wyposażony jest w domofon służący do komunikacji mieszkańców z recepcją jak również przekazywania informacji mieszkańcom przez pracowników recepcji. Istotnym problemem związanym ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami jest pomoc w przypadku konieczności ewakuacji mieszkańców budynku, w wyniku pożaru lub innego zagrożenia. Alarm pożarowy powoduje wyłączenie windy i jedyną bezpośrednią drogą ewakuacji osób z niepełnosprawnościami jest klatka schodowa. Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami klatką schodową może być prowadzona tylko przy pomocy osób trzecich – ratowników służb specjalistycznych, ewentualnie z pomocą współmieszkańców. W budynku jest krzesło ewakuacyjne oraz defibrylator. |
| Portiernia (położenie, telefon) | Bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku zlokalizowana jest recepcja tel. 25 6431700 |
| Łazienki w budynku | W budynku znajdują się ogólnodostępne łazienki - w piwnicy (poziom terenu), w części użytkowanej przez CWON oraz na parterze - część budynku użytkowanej przez Wydział Nauk Społecznych. Na parterze jedna z łazienek przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W części mieszkalnej każdy segment dysponuje łazienką dla potrzeb osób zamieszkałych w dwóch pokojach. Na każdej kondygnacji mieszkalnej znajduje się 16 segmentów z łazienkami przystosowanymi do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością. |
| System informacji dla osób z niepełnosprawnościami | Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowano nakładki z napisami brajlowskimi na poręczach od parteru do IV piętra. Są tabliczki informacyjne przy drzwiach (niektórych) z grafiką kontrastową i z napisami brajlowskimi, zawierające informację NFC (Near Fied Communiaton). |
| Dodatkowe dostosowania w budynku | Na parterze (pokój nr 16) znajduje się „pokój ciszy”. |
| Wstęp dla psa asystującego | Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. |